Arva REACTOR  instrukcja obsługi – opis / tłumaczenie według numerów obrazków:

01 / kontrola napełnienia butli ważeniem - wcześniej odkręcić zakrętke zaworu. Masa nominalna podana na butli musi się zgodzić + - 5 g z prawdziwym ciężarem. Póki to możliwe, należy użyć co najdokładniejszej wagi.

02 / Podczas przykręcania butli do czerwonego układu, trzpień musi leżeć na powierzchni układu. Jeśli nie leży, tj. potrzebna kontynuacja według rys. 03

03 / naciągnąć spreżyne systemu czerwonym kluczem. W końcowym etapie słyszalne "kliknięcie", system

(naciągnięta sprężyna) jest gotowy aby aktywować butle.

04 / Kiedy trzpień rzeczywiście dotyka powierzchni układu, można z pewnością zakręcić butelkę.

05 / uchwyt aktywacyjny  jest podczas transportu złożony - według obr. 10 i umieszczony w kieszeni

z neoprenu. Jest to podwójne zabezpieczenie przed niezamierzoną aktywacją .

06 / regulacja wielkości plecaka - pociągając za pasek, klamrą  zabezpieczamy stosowny rozmiar.

07 / czerwone taśmy - w przypadku wejścia w teren lawinowy powinny być zapięte następujące taśmy:  biodrowa, przez ramiona i pasek pod udo.

08 / suwak zamka musi być wyciągnięty z górnej strony spirali - pozwala na bezproblemowe otwarcie podczas aktywacji.

09 Uchwyt aktywacyjny – jego umocowanie umożliwia regulować wysokość i umiejscowienie na lewej / prawej stronie. Może się obracać wokół własnej osi.

10 / Zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją - składany uchwyt aktywacyjny musi obejmować wewnętrznymi zębami pierścień na kabelu więc nie jest możliwe pociągnąć za linke. Doradzamy naciskać  uchwyt w kierunku kabelu i złożyć. Obr. Wprawo = złe zabezpieczenie ...

11 / szczegółowo dwie fazy ruchu:

a / wciśniemy w kabel

b / składamy

12 / AKTYWACJA - pociągnięcie za odblokowany (wyciągnięty z neoprenowej kieszeni i rozwarty) uchwyt aktywacji. Uchwyt przed wejściem do terenu lawinowego można przełożyć do intuicyjnej, ergonomicznej

pozycji.

13 / Airbag po aktywacji

14 / pociągając za uchwyt aktywacji - musimy pokonać siłę 100 N = odpowiada podnoszeniu ciężaru

o wadze około 10 kg.

15 / wykręcanie  butli.

16 / Nie trzeba trenować z dołączoną butlą - można spróbować wiele razy "na sucho". Za każdym razem trzeba naciągnąć system za pomocą dostarczonego klucza. Czerwony trzpień musi leżeć na powierzchni układu. Uwaga. Po aktywacji systemu z butelka systém jest automatycznie przygotowany do dalszej aktywacji.

17 / po aktywacji i nadmuchaniu airbagu pakujemy pakiet następująco: Rozepniemy kieszeń ze systemem i wykręcimy butle.

18 / nasadzimy plastykową klamrę na zawór – jest przymocowana do plecaka czerwonym sznurem.

19 / Klamra uwolni jednokierunkowy zawór -  wydmuchujemy dwoma rękami airbag i zaczynamy zwijac.

20 / Wlaczymy suwaki zamków błyskawiczych na komorach airbagów w odległosci 2-3 cm.

21-25 / stopniowo przekładamy airbag do 10 cm zakładek. Poprzez proste rolowanie powstanie nieforemny walec, który ogranicza wewnętrzną przestrzeń plecaka.

26 / Po umieszczeniu całego airbagu do komory zamkniemy suwakami komory na całej długości.

27 / Suwaki wysuniemy ze spirali i zabezpieczymy klapą na rzep.

28 / plastykową  klamre włożymy do kieszeni.

29 / wkręcimy butlę - trzpień musi leżeć na powierzchni układu – zamkniemy zamek.

Jeżeli podczas zamykania nam przeszkadza czerwona linka, to oznacza, że plastykowa klamra wciąż otwiera zawór  = poduszka powietrzna nie będzie trzymać ciśnienie ...musimy postępować w tym przypadku wdług rys. 28.

30 / Jeśli trzpień nie leży na powierzchni układu -  trzeba naciągnąć system za pomocą dostarczonego klucza – rys.16

1 / Wstęp

Gratulujemy wam zakupu plecaka lawinowego ARVA Reactor. Podręcznik ten wyjaśnia jak działa system Reaktora i jak sie nim posługiwać w terenie lawinowym.

Prosimy poświęć czas na zapoznanie się z instrukcją, należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.

Reactor Airbag System to urządzenie bezpieczeństwa zaprojektowane, aby zwiększyć szanse na przeżycie w przypadku lawiny. Zmniejsza prawdopodobieństwo całkowitego / głębokiego zasypania w lawinie.

Musi być stosowany zawsze razem z detektorem lawinowym, sondą i łopatą . Przed wejściem do terenu lawinowego doradzamy absolwowanie kursu lawinowego.

Korzystanie z plecaka lawinowego nie jest bynajmniej gwarancją nieśmiertelności - nie podejmujcie większego ryzyka i dlatego celowo nie lekceważcie nawyków bezpieczeństwa.

Nigdy nie wchodźcie do terenu lawinowego bez dokładnej kontroli sprzętu lawinowego.

Odwiedźaj regularnie stronę ARVA (www.arva-equipment.com) Tam są najnowsze informacje i aktualizacje.

Każdy plecak systemu Reactor posiada swój unikalny numer seryjny. Zarejestrowanie waszego plecaka na arva-equipment.com pozwala nam połączyć dane kontaktowe wraz z systemem oraz zapewnienie właściwych procedur - (możliwość rewizji gwarancyjnych, obsługa klienta, itd.)

2 / OŚWIADCZENIE

Plecak Arva REACTOR nie może zapobiec  lawinie, nie może uniemożliwić pełnego zasypania w lawinie. Lawiny stanowią realne ryzyko zgonu. Niezależnie od użytego sprzętu…

Jest ważne zrozumieć i zaakceptować ryzyko związane z działalnością, która naraża na zagrożenie lawinowe. Reactor Airbag System musi być używany uważnie i zalecamy regularne inspekcje zgodnie

z zaleceniami niniejszej instrukcji.

Podczas użytkowania REACTORa zwracajcie uwagę, aby nie zniszczyć plecak lub system poduszek powietrznych.

Pakujcie airbag dokładnie zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji - w celu zapewnienia optymalnego rozmieszczenia i napełnienia poduszki powietrznej.

Niewłaściwe  pakowanie może zniszczyć lub uniemożliwić prawidłowe nadmuchanienie.

Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie uchwytu aktywacyjnego – w kabinie kolejki albo innym środku komunikacji a takze podczas magazynowania.

Po użyciu butle mogą być napełnione tylko przez producenta. Nigdy nie poruszajcie się w terenie lawinowym

z namontowaną pustą butlą lub zapezpieczonym uchwytem aktywacji …

Użyj Reactor Airbag system tylko w połączeniu z plecaki kompatabilnymi z tym systemem.

Przed uruchomieniem Reactor Airbag systemu, należy upewnić się, że w najblizszym otoczeniu nie jest  żadna osob aby  nikt nie został ranny. Nie należy pozostawiać butle w miejscu dostępnym dla dzieci.

Nie należy umieszczać żadne taśmy kompresyjne itp. przez zamek komory powietrznej!

Ewentualna korekta inna niż opisane poniżej i nieautoryzowana przez producenta, może doprowadzić do  naruszenia funkcji Reactor Airbag Systemu. Prosimy o dokładne przeczytanie i zastosowanie się do zaleceń, ostrzeżeń i szczegółowych informacji zawartych w tej instrukcji. Błędne zrozumienie może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

3 / komponenty

A - komora airbagu

B - System regulacji 3D-Fit

C - klucz do ponownego naładowania sprężyny systemu

D - plastykowa klamra do wypuszczenia airbagu

E - górna klapa na rzep

F - Moduł ssący +  jednokierunkowy zawór

G - trzpień

H - Butla

I - czerwony mechanizm układu aktywacjynego

J - uchwyt aktywacyjny

K - połączenie kabla z paskiem na ramię

L - możliwe otwory przyłączeniowe dla punktu K

M - neoprenowa kieszeń na uchwycie aktywacyjnym

N - dwukomorowy airbag

O - połączenia specjalnymi iglami pomiędzy plecakiem i poduszką powietrzną

P - pas piersiowy

Q - pas biodrowy

R - pasek pod udo

Reactor plecak zawiera:

- plecak

- Reactor Airbag System

- klucz do ładowania

- plastykową klamre do wypuszczania

- instrukcja obsługi

Butle są sprzedawane oddzielnie.

4/ JAKA JEST FUNKCJA AIRBAGU

Podczas ruchu lawiny istnieje duże ryzyko, że jeden lub więcej ludzi będzie / będą porwani lawiną.

Aby umozliwic zasypanym odkopac sie samodzielnie, lub być szybko odkopanymi ratującymi, jest bardzo ważne, aby zmniejszyć głębokość zasypania. Lawina jest strumieniem poruszających sie ziarnistych cząstek  podlegających prawom fizycznym. Zasada odwrotnej segregacji cząstek wpływa na tendencję przemieszczania się duzych czasteczek w kierunku powierzchni a migracji malych do dołu. Poduszki powietrzne - AIRBAGI znacząco zwiększaja objętość zasypanego a to zwiększa prawdopodobieństwo pozostania na powierzchni. Kształt poduszki powietrznej REACTOR  został zaprojektowany w oparciu

o konkretne badania siły wyporu podczas odwrotnego segregacji i zapewnia maksymalny wypór.

Kolor AIRBAGU REACTORA jest mozliwe łatwo zlokalizować na powierzchni lawiny.

Co więcej, układ REACTORA jako poduszki powietrznej zapewnia dodatkową ochronę tłowia i głowy zasypanego.

5 / INSTRUKCJA OBSŁUGI PLECAKA REACTOR

Obrazki na okładce niniejszej instrukcji pozwola zrozumieć kroki opisane w tej sekcji.

5,1 / Przygotowanie przed użyciem

5.1.1 Ustawianie uchwytu aktywacyjnego: Uchwyt jest mozliwe umocować w kilku pozycjach, zależnie od wysokości uzytkownika. Ze względu na mozliwosc ustawienia 3D-Fit: S-M-L PLECAK będzie pasować do większości użytkowników. Zalecamy aby dostosować wysokość uchwytu na wysokości klatki piersiowej. Regulacja: Wyciagnij trzpień łączący uchwyt z paskiem na ramię i złożyć go do otworu poniżej. Dla optymalnego umieszczenia uchwytu aktywacji doradzamy umieścić taśmę piersiową do tej samej wysokości, co uchwyt aktywacji i rozłączyć taśmy Vlecro - Fig. 5.

Jezeli jesteś leworęczny, możesz przełożyć uchwyt aktywacyjny do prawego paska na ramię

WAŻNE: NIE PROWADZIĆ PRZEWODU NAD PODUSZKĄ POWIETRZNĄ

5.1.2 Kontrola mechanizmu aktywującego: przed wkręceniem butli - rys. 4, sprawdź, czy mechanizm aktywacyjny jest w prawidłowej pozycji: Trzpień aktywcyjny musi leżeć na plaszczyznie części cylindrycznej – w odległość do maks. 1 mm. Jezeli nie, to użyj klucza aktywacyjnego i naciagnij systém tak, aby trzpień aktywacyjny leżał na części cylindrycznej - odległość do 1 mm.

5.1.3 Instalowanie butli. Przed zainstalowaniem butli sprawdź masę butli bez nakrętki ochronnej. (zużyta butla ma otwór w metalowej membranie, ktory jest widoczny. Jest to sprawdzenie szczelności i eliminacji butli ze stopniowym wyciekiem gazu). Dopuszczalny jest zakres + - 5 g od masy nominalnej - użyj mozliwie co najdokładniejszej wagi ... Jeśli różnica masy jest większa, nie używaj butelki i skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą / importerem w celu wymiany.

Jezeli waga jest OK, trzpien aktywacyjny znajduje się w prawidlowej pozycji to wkręć butle do końca gwintu. Nie powinno być przerwy między butlą a plaszczyzna części cylindrycznej.

Po wkręceniu butli zamknij zamek kieszeni z siatki - w środku może znajdować się tylko system z wkręconą butlą.

5.1.4 5.1.4 Regulacja plecaka

Plecak REACTOR zawiera system regulacji 3D-Fit, który pozwala dopasować rozmiar pleców plecaka, długość pasków na ramię i pozycję uchwytu aktywacyjnego. Wewnątrz plecaka znajdują się paski regulacyjne oznaczone rozmiarem S, M, L. Dostosuj swój rozmiar - rys. 06.

Przed założeniem plecaka sprawdź pozycję 2 suwaków komór na poduszkę powietrzną: należy je przeciągnąć przez koniec spirali, a końce suwakow muszą być widoczne spod klapy na rzep. Nieprawidłowa pozycja suwaków może kolidować z poduszką powietrzną lub uszkodzić plecak podczas napełniania. Następnie załóż plecak. Ustaw pas biordrowy, pas piersiowy i udowy. Paski te są ważne przy mocowaniu plecaka do użytkownika podczas lawiny. Ustaw długość naramienników na końcu - rys. 07.

5.2.1 Opuszczanie rączki

W bezpiecznych obszarach zamocuj / blokuj dźwignię aktywacji w następujący sposób: przytrzymaj uchwyt aktywacji jedną ręką, drugą ręką popchnij dźwignię spustu w kierunku linki i złóż szczęki jak szczypce. Dla pewności sprawdź, czy szczęki zaczepiły linkę i sa zabezpieczone. - rys. 10. Jeśli nie, powtórz blokowanie zgodnie z opisem.

W terenie lawinowym trzymaj dźwignię aktywacyjną odblokowaną, otwartą -  rys. 11.

5.2.2 Aktywacja - inflacja

W przypadku lawiny aktywacja odbywa się natychmiast przez gwałtowne pociągnięcie dzwigni aktywacji. Według ryc. 12/14. Poduszki powietrzne napełniają się w ciągu około 3-4 sekund - rys. 13. Musisz pokonać sile około 100 N, czyli ciezar około 10 kg - zalecamy wypróbowanie go bez butelki i bez aktywacji poduszki powietrznej. To proste - wyjmij butelkę i spróbuj aktywować. rys. 14 i rys. 16. Po każdym teście należy ponownie załadować system za pomocą klucza aktywacyjnego - w tym celu jest to rys. 17.

W LAWINIE:

jeśli zostaniesz uderzony przez lawinę, natychmiast aktywuj SYSTEM PODUSZKI POWIETRZNEJ rys. 12. Bądź aktywny, spróbuj pływać i pozostań na powierzchni. Spróbuj ustabilizować i chronić głowę. Nim lawina ustanie, zamknij usta i ułóż dłonią kieszeń powietrzną przed twarzą.

Jeśli uciekłeś przed lawiną, przenieś się do najbliższego bezpiecznego miejsca - wyciągnij detektor i zacznij szukać innych. Uważaj na kolejną możliwą lawinę, utrzymuj napełnioną poduszkę powietrzną, nim opuścisz strefę zagrożenia.

5.2.5 Pakowanie poduszki powietrznej

W bezpiecznej strefie:

- odkręcić zużytą butelkę

- włożyć elastyczny zacisk z boków modułu wlotu powietrza - rys. 18

- uciskaj poduszkę powietrzną i wypchni cały gaz - rys. 19

- Upewnij się, że poduszka powietrzna jest całkowicie sucha przed zapakowaniem jej do komory airbagu. Jeśli nie, wysusz go w schronisku lub w domu, a następnie zapakuj.

- zapiąć suwaki na kilka centymetrów na początku komory poduszki powietrznej po obu stronach plecaka - rys. 20

- złóż poduszkę powietrzną, jak pokazano na rysunkach 21 - 25. Zamknij zamek błyskawiczny na całym obwodzie komór poduszki powietrznej - rys. 26. Następnie wylacz na suwaki z końce spirali i zamknij klapę na rzep. Czerwone pociągnięcia jeźdźców muszą być widoczne, jak pokazano na rys. 27

Wyjmij elastyczny zacisk i umieść go w wyznaczonej kieszeni, a następnie zamknij kieszeń z siatki w systemie: butelka + moduł ssący - rys. 28.

5.3 PRZYGOTOWANIE DO DALSZEGO UZYCIA

Jeśli użyłeś / aktywowaleś AIRBAG - SYSTEM PODUSZKI POWIETRZNEJ zgodnie z zaleceniami, system aktywacyjny został automatycznie naładowany. Upewnij się jednak, że trzpień musi leżeć na powierzchni układu - rys. 30. Jeśli tak, to wkręć nową butelkę zgodnie z 5.1.2 - rys. 29.

5.4 ZASTOSOWANIE SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ REAKTORA W LAWINIE:

Używanie SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ w lawinie może spowodować jego częściowe uszkodzenie. W takim przypadku należy dokładnie sprawdzić wszystkie elementy układu aktywacyjnego, systemu napełniania, poduszki powietrznej + jej umocowania. Skorzystaj ze serwisu sprzedawcy lub dystrybutora Arvy.

Aby stale ulepszać produkty, musimy miec co najwiecej praktycznych informacji - jeśli byles w lawine i korzystałeś z SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ, napisz nam swoje  informacje.

Formularz do pobrania można znaleźć na stronie www.arva-equipment.com.

- 6. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BUTLI

- Butle REACTOR zawierają nieszkodliwy i niepalny gaz (argon dla stalowej butli, azot dla carbonowej butli) pod ciśnieniem 300 barów (4351 psi). Butele RAECTOR są jednorazowego użytku i nastepnie do wymiany.

- Napełnienie może być wykonane wyłącznie przez firme Arva. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Arvy, aby wymienić / napełnić butelkę. Cena za wymianę - aktualne informacje na www.skialpshop.cz

- Należy pamiętać, że korzystanie z SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ inaczej niż określo w niniejszej instrukcji może spowodować obrażenia itp. Nie należy narażać butli na obciążenia mechaniczne - upadki, uderzenia i temperatury (w tym bezpośrednie światło słoneczne) inne niż zakres roboczy - 30 ° C do + 50 ° C.

- Butle należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z założona zaślepka ochronna - poza zasięgiem dzieci.

- Stalowe butle w Europie są zgodne z dyrektywą 2010/35 / UE i normą ISO 11119-3.

- Butle stalowe w Ameryce Północnej posiadają certyfikaty 3AA i DOT / TC.

- 7. UŻYWANIE PLECAKA

- Zawsze włączaj detektor, noś łopatę i sondę w plecaku podczas wchodzenia w teren lawinowy. W tym celu zalecamy użycie specjalnych kieszeni plecaka - jak pokazano na obr..

- Takie umieszczenie lyzki zmniejsza zużycie dolnej części plecaka i zmniejsza nacisk na SYSTEM PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR.

- 7.2 System hydratacyjny - jeśli jest używany, to przymocuj go do pleców - na paskach na rzepy znajdujących się pod ustawieniem 3D-Fit. Poprowadź wąż przez otwór do systemu AIRBAG i przełóż go przez pasek na ramię. Przewód należy poprowadzić POD PODUSZKĄ POWIETRZNĄ !!

- 7.3 Jeśli nosisz czekan, raki to nalezy zwrocic uwage, aby nie przedziurawily plecaka / poduszki powietrznej.

- 7.4 PRZELOZENIE SYSTEMU PODUSZKI REAKTORA z jednego plecaka na drugiego.

- Istnieje możliwość przeniesienia SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR z jednego plecaka do drugiego. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

- - nalezy odkręcić butlę i zdjąć rzep za pomocą modułu REACTOR AIRBAG.

- - otwórz boczne przedziały poduszki powietrznej i odłącz 7 złączy między poduszką powietrzną a plecakiem.

- - odłączyć mechanizm aktywacyjny od paska na ramię

- - przeciągnij ten system przez pasek na ramię - elastyczne prowadnice muszą być ustawione w tej samej pozycji.

- - Przeciągnij moduł SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR z kieszeni z siatki przez komorę poduszki powietrznej

- Wkładanie SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR do innego plecaka REACTOR Arva - postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

- - włóż moduł REACTOR AIRBAG SYSTEM do plecaka przez komorę poduszki powietrznej

- - przymocuj moduł REACTOR AIRBAG SYSTEM za pomocą odpowiedniego paska na rzep

- - naciągnij mechanizm aktywujący na pasek na ramię

- - przymocuj mechanizm aktywujący do paska na ramię.

- - Ostrożnie przymocuj poduszkę powietrzną do plecaka za pomocą 7 pinów.

- - kabel do mechanizmu aktywacyjnego musi być poprowadzony pod AIRBAGIEM podczas mocowania pinów.

- - złożyć poduszkę powietrzną zgodnie z pozycją 5.2.5 rys. 21-25

- W razie jakichkolwiek problemów ODWIEDŹ www.arva-equipment.com, aby uzyskać więcej informacji.

- 8. KONSERWACJA

- 8.1 Czynności konserwacyjne i ich częstotliwość

- Ponieważ SYSTEM PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR jest urządzeniem zabezpieczającym, należy go regularnie sprawdzać. Zalecamy wykonywanie następujących kontroli przynajmniej raz w roku:

- - sprawdzić masę butelki bez nakrętki ochronnej z tolerancją + - 5 g od masy nominalnej - rys. 01

- - Przed przykręceniem butelki sprawdź, czy nie ma zanieczyszczeń, które mogłyby zapobiec przebiciu membrany butelki

- - sprawdź mechanizm aktywacji bez butelki, a następnie naciągnij system za pomocą klucza - rys

- - przykręcić butelkę do systemu do końca - nie należy wyczuwać oporu podczas wkręcania - rys.04

- - rozłożyć poduszkę powietrzną, sprawdzić, czy jest sucha

- - sprawdź stan połączenia między poduszką powietrzną a plecakiem - 7 pinów musi być optymalnie umieszczone w kieszeniach łączących.

- - sprawdź stan pasków mocujących – czesc biodrpwa, piersiowa, udowa i ramienna, w tym klamry. - obr.07

- Zalecamy aktywację - uruchomienie SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR raz co 3 lata, jak opisano w instrukcjach od 5.1 do 5.3.

- Jeśli znajdziesz jakiś problem lub masz wątpliwości dotyczące SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą lub dystrybutorem Arva.

- 8.3 PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

- SYSTEM PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci. Butlę można wykręcić. Jeśli ją odkręcisz, załóż zakrętke zaworu.

- Używaj tylko wody, jeśli chcesz wyczyścić SYSTEM PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR. Pamiętaj, aby dokładnie go wysuszyć. Jeśli moduł systemu jest brudny, użyj wilgotnej szmatki - upewnij się, że nie pozostały żadne włókna. NIC IMPEX SAS nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane niewłaściwym czyszczeniem.

- W zależności od częstotliwości użytkowania interwały serwisowe mogą się różnić - Maksymalny okres użytkowania wynosi 10 lat od daty produkcji. Exploatacja: Dla SYSTEMU PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR liczy się 20-krotna aktywacja.

- Jeśli jeden z tych limitów zostanie osiągnięty, wymagana jest pełna kontrola przez producenta. Pod koniec okresu użytkowania produktu zwróć SYSTEM REAKTORA PODUSZKI POWIETRZNEJ do producenta w celu dalszego recyklingu.

- Butle są liczone na 10 lat użytkowania. Po tym czasie zwróć je producentowi do recyklingu.

- 9. GWARANCJA

- REACTOR jest objęty 2-letnią gwarancją.

- Zarejestruj SYSTEM PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR online na stronie www.arva-equipment.com  i gwarancja zostanie przedłużona o 1 rok = w sumie trzy lata, a ponadto bedziesz stale otrzymywać wszystkie niezbędne informacje odnośnie tego produktu. To pozwoli nam prowadzić rejestr wszelkich operacji serwisowych.

- 10. TRANSPORT LOTNICZY

- Podróżując z REACTOREM upewnij się, że uchwyt aktywacji jest zablokowany zgodnie z 5.2.1. Zalecamy również trzymanie REACTORA z dala od możliwego miażdżącego i ostrego sprzętu. Butla musi być odpowiednio zamontowana w module REACTOR AIRBAG lub przechowywana osobno z zakręconą zakrętką.

- SYSTEM PODUSZKI POWIETRZNEJ REACTOR jest dopuszczony do transportu lotniczego przez International Air Travel Association.

- Szczegółowe przepisy IATA (tabela 2.3.A) dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych, patrz

- na stronie http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/ Pages / dgr-guide.aspx lub www.arva-equipment.com.

- 11. INFORMACJE DODATKOWE

- 11.1 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli poduszki powietrzne nie są w pełni wyzwolone:

- - sprawdzić, czy suwaki znajdują się poza spiralą? - rys. 08

- - czy sprawdzono masę butelki? - Ryc. 01

- Jeśli poduszki powietrzne nie otwierają się po pociągnięciu za dźwignię otwierania:

- - Czy pociągnąłeś z odpowiednią siłą? (około 10 kg)

- - Czy system aktywacyjny jest „naładowany”? - rys. 02

- - Sprawdź, czy butelka jest pełna i wkręcona tak daleko, jak to możliwe? - rys. 04

- Jeśli problemy będą się utrzymywać, a kontrola została przeprowadzona zgodnie z powyższymi punktami, skontaktuj się z obsługą klienta marki Arva (dealer / importer). - sekcja 11.4

- 11.2 Dane techniczne

- Standard produktu: EN16716: 2016

- Pojemność podwójnej poduszki powietrznej: 150 L.

- waga systemu: ok. 790 g bez butli

- System wyzwalania: mechaniczny, z linką w kablu i sprężyną

- Butla: Wszystkie butle są wykonane z wysokiej jakości materiałów i są zaprojektowane tak, aby wytrzymać ciśnienie wewnętrzne przekraczające 300 barów (4351 PSI). Butle stalowe są zgodne z Dyrektywą 2010/35 / UE w Europie i przepisami DOC / TC w Ameryce Północnej. Butle carbonowe są zgodne z normami ISO 11119-3. Butelki są jednorazowego użytku i może je napełniać tylko marka ARVA.

- System spełnia norme EN16716. Wszystkie pasy systemowe muszą wytrzymać siły do ​​3000 N.

- Zakres temperatury roboczej: od -30 ° C (-22 ° F) do + 50 ° C (122 ° F)

- Z zastrzeżeniem zmian technicznych.

- 11.3 Autoryzacja i deklaracja zgodności

- Producent: NIC IMPEX SAS, 8 rue des Bouvieres, Parc des Glaisins, F-74940 Annecy le Vieux, Francja.

- Kraj pochodzenia: Francja

- Typ: System poduszek powietrznych Reactor

- System poduszek powietrznych Reactor zgodny ze standardami wymaganymi przez dyrektywę PPE (89/686 / CEE). Jest to zgodne z EN 16716: 2016.

- Organizacja certyfikująca: TÜV Süd Product Service GmbH, Daimlerstr. 11, 85748 Garching.

- Numer laboratorium badawczego: 0123.

- 11,4 C obsługa klienta

- Aby uzyskać informacje o obsłudze klienta, odwiedź naszą stronę internetową

- www.arva-equipment.com

- Na stronie internetowej: www.arva-equipment.com jest mozliwe znaleźć dokumentacje IATA, videa dotyczace funkcji / obslugi / pakowania REACTORA.

- Po obejrzeniu video na pewno powyzszy manual bedzie wiecej zrozumiały.

- W razie pytań prosze pisać mail na adres: info@skialpshop.cz